仪器制造技术基础

实验指导书/报告

院 （系）：

专业班级：

学    号：

姓    名：

指导教师：

工 程 坊 编 制

机械与制造工程学院

实验一 车床夹具拆装实验指导书

预习要求及提示

实验前仔细阅读实验教材，复习与本次实验有关的内容。

一、实验目的

1. 了解车床夹具的结构组成部分及各部分的功能和作用；

2. 掌握夹具各部分与夹具体的连接方法，夹具拆装的方法和步骤；

3. 掌握夹具在车床上的安装、连接方法；

4. 刀具与夹具相互位置的确定方式；

5. 深入理解各类车床夹具的结构特点。

二、实验器材及工具

1. 拆装所需的各种夹具实物或模型；

2. 夹具拆装用各种工具。

三、实验方法与步骤

分别研究典型车床夹具的结构特点及其性能。

1.熟悉夹具的总体结构，找出夹具中的定位元件、夹紧元件、对刀—导向元件、夹具体及其它装置及元件；熟悉各元件之间的连接，夹具在车床上的定位安装方式；

2.按拆装工艺顺序把夹具各零件拆开，注意各元件之间的连接状况，并把拆掉的各元件摆放整齐，作好记录；

3.利用工具，按正确的顺序在把各元件装配好，并调整好各工作表面之间的位置。

4.完成实验报告

四、实验报告

1.绘制夹具所加工的工件的工序简图。

2.针对夹具，回答下列问题：

（1）定位方式：定位面选择，限制的自由度数，定位元件；

（2）夹紧方式：夹紧装置及其结构，力的传递关系；

（3）对刀—导向方式：对刀—导向元件及与刀具的定位关系；

（4）分度装置：分度装置组成部分及其机构；

（5）夹具体的结构；

（6）夹具与车床的联接方式：联接元件及与机床的定位关系；

（7）分析夹具总体设计、技术要求制定；

（8）车床夹具夹具有哪些结构特点。

实验一 车床夹具拆装实验报告

学号▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁姓名▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁日期▁▁▁▁▁▁▁▁▁

同组人▁▁▁▁▁▁▁▁▁指导教师▁▁▁▁▁▁▁▁成绩▁▁▁▁▁▁▁▁▁

一、实验目的

二、实验器材及工具

三、实验内容及步骤

四、实验数据记录及分析

| 零件名称 |  |  |  |  | 夹具名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夹具使用说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工序简图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定位元件 |  | 工件定位基准 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 限制的自由度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定位元件 |  |  |  |  |  |  |
| 夹紧装置 |  | 夹紧机构类型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 夹紧装置 |  | 组成零件： |  |  |  |  |
| 对刀-导向装置 |  |  |  | 组成零件： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 对刀方法： |  |  |  |  |
| 夹具体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分度装置 | 固定部分 |  |  | 组成零件： |  |  |  |  |
|  | 转动部分 |  |  | 组成零件： |  |  |  |  |
|  | 分度对定机构 |  |  | 组成零件： |  |  |  |  |
|  | 锁紧机构 |  |  | 组成零件： |  |  |  |  |
| 夹具与机床联接方式 |  |  |  | 相关零件： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 联接方法： |  |  |  |  |
| 夹具总体技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 夹具的结构特点 （设计要点） |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、实验思考题

1．简述车床夹具一夹弋顶装夹方式的定位原理。

2．依据工件的生产批量，如何选择车床夹具。

教师验收签字__________________

实验二 铣、磨、镗、钻床夹具拆装实验指导书

预习要求及提示

实验前仔细阅读实验教材，复习与本次实验有关的内容。

一、实验目的

1.了解铣、磨、镗、钻床夹具的结构组成部分及各部分的功能和作用；

2.掌握夹具各部分与夹具体的连接方法，夹具拆装的方法和步骤；

3.掌握夹具在铣，磨，镗床上的安装、连接方法；

4.刀具与夹具相互位置的确定方式；

5.深入理解各类夹具的结构特点。

二、实验器材及工具

1.拆装所需的各种夹具实物或模型；

2.夹具拆装用各种工具。

三、实验方法与步骤

分别研究典型铣、磨、镗、钻床夹具的结构特点及其性能。

1.熟悉夹具的总体结构，找出夹具中的定位元件、夹紧元件、对刀—导向元件、夹具体及其它装置及元件；熟悉各元件之间的连接，夹具在铣，磨，镗床上的定位安装方式；

2.按拆装工艺顺序把夹具各零件拆开，注意各元件之间的连接状况，并把拆掉的各元件摆放整齐，作好记录；

3.利用工具，按正确的顺序在把各元件装配好，并调整好各工作表面之间的位置。

4.完成实验报告

四、实验报告

1. 绘制夹具所加工的工件的工序简图。

2．针对夹具，回答下列问题：

（1） 定位方式：定位面选择，限制的自由度数，定位元件；

（2） 夹紧方式：夹紧装置及其结构，力的传递关系；

（3） 对刀—导向方式：对刀—导向元件及与刀具的定位关系；

（4） 分度装置：分度装置组成部分及其机构；

（5） 夹具体的结构；

（6） 夹具与铣，磨，镗床的联接方式：联接元件及与铣，磨，镗床的定位关系；

（7） 分析夹具总体设计、技术要求制定；

（8）铣、磨、镗、钻床夹具各有哪些结构特点。

实验二 铣、磨、镗、钻床夹具拆装实验报告

学号▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁姓名▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁日期▁▁▁▁▁▁▁▁▁

同组人▁▁▁▁▁▁▁▁▁指导教师▁▁▁▁▁▁▁▁成绩▁▁▁▁▁▁▁▁▁

一、实验目的

二、实验器材及工具

三、实验内容及步骤

四、实验数据记录及分析

| 零件名称 |  |  |  |  | 夹具名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夹具使用说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工序简图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定位元件 |  | 工件定位基准 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 限制的自由度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定位元件 |  |  |  |  |  |  |
| 夹紧装置 |  | 夹紧机构类型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 夹紧装置 |  | 组成零件： |  |  |  |  |
| 对刀-导向装置 |  |  |  | 组成零件： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 对刀方法： |  |  |  |  |
| 夹具体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分度装置 | 固定部分 |  |  | 组成零件： |  |  |  |  |
|  | 转动部分 |  |  | 组成零件： |  |  |  |  |
|  | 分度对定机构 |  |  | 组成零件： |  |  |  |  |
|  | 锁紧机构 |  |  | 组成零件： |  |  |  |  |
| 夹具与机床联接方式 |  |  |  | 相关零件： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 联接方法： |  |  |  |  |
| 夹具总体技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 夹具的结构特点 （设计要点） |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、实验思考题

1．总结组合夹具与专用夹具的相同点和不同点。

2．分析通用夹具与专用夹具各自应用范围。

教师验收签字__________________